Xella Építőanyag-kezelő add-on

Az add-on telepítése után a következő menüpontok / funkciók érhetők el:

- Építőanyagok és példa rétegrendek importálása

- Építőanyagok listázása

Építőanyagok és példa rétegrendek importálása

Az „Eptar solutions” menüpont alatt található a Xella alkalmazás. Itt érhetőek el az építőanyagok és példa rétegrendek importálására szolgáló funkciók. Az Építőanyagok importálása menüpontra kattintva az alkalmazás letölti az internetről a legfrissebb adatállományokat, és importálja az Archicad anyagai közé a Xella Magyarország Kft. által gyártott termékeket (Ytong, Silka, Multipor).

Az importálás során a következő attribútomok jönnek létre az Archicad-en belül (Archicad 26 és a feletti verziókban a megfelelő mappa struktúrába szervezve):

Építőanyagok

Kitöltések

Textúrák

Az osztályozások között létrejön a Xella osztályozás, melyben a beimportált építőanyagok automatikusan a megfelelő kategóriába kerülnek.

A tulajdonságkezelőben található egy XELLA (Anyagok) kategória, ami az építőanyagok osztályozásának megfelelő tulajdonságokat tartalmazza.

A tulajdonságkezelőben a XELLA (Kalkuláció) tartalmazza a kategória listázáshoz szükséges segéd információkat, specifikusan a falazathoz rendelve a Xella osztályok közül. Ez a XELLA (Kalkuláció) automatikusan létrejön a Xella anyagok beimportálása során.

Mindezek eredményeként a beimportált építőanyagok bekerülnek a megfelelő Xella kategóriába, megkapják a megfelelő tulajdonságokat és beállításra kerülnek az ide vonatkozó paraméterek.

Az építőanyagok listázása

Az építőanyagok listázásához az add-on mappájában két XML sablon található. A használatukhoz mindkét xml fájlt be kell importálni, de a XELLA(Kalkuláció)-val ellentétben, ezt manuálisan kell megtenni.

A Navigáció paletta Tervtérkép szekcióban a Konszignációk főcímre jobb egér gombbal kattintva kiválaszthatjuk az „Elrendezések beállításai” opciót.

A megnyíló ablak alsó sorában az „Import” ikonra kattintva megjelenik az általános kereső ablak, ahol megkeressük a két XML fájlt a Xella mappában. Mindkét állomány a Kiegészítők könyvtárában található, ami az Archicad verziójától és telepítési útvonalától függően egy ehhez hasonló útvonalon található:

Windows-on: 		c:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 27\Kiegészítők\Xella\

Mac-en:            	/Applikációk/GRAPHISOFT/Archicad 27/Kiegészítők/Xella

Azokat kijelölve, majd a „Megnyitás”-ra kattintva betöltjük a listák közé. Az „Elrendezések beállításai” ablakban a bal oldali listában meg is jelennek ezek a sablonok.

Az OK gombbal becsukjuk az ablakot, majd a Navigátor palettán, a Konszignációk közt megjelenik mindkét sablon használatra készen.

A XellaScheduleBlock.xml a falazóblokkok és a szükséges habarcs mennyiségek listázására szolgál (Ytong és Silka termékek), míg a XellaScheduleInsulation.xml a szigetelések és a szükséges habarcs mennyiség listázásához nyújt segítséget.

A mellékelt XML fájlok beolvasása után az Archicad a Xella termékek neve alapján csoportokba gyűjti a falakhoz szükséges építőanyagokat és részösszegeket számít a szükséges falazóelemek, szigetelések és habarcs mennyiségére vonatkozóan.

Fontos! Ahhoz, hogy a listázás helyesen működjön, a falak esetén a következő manuális beállításokra van szükség:

A fal objektum osztályozásánál ki kell választani a Xella osztályozások közül a Fal opciót, így megjelennek a mennyiségi számításokhoz szükséges beállítások.

Ezek után be kell állítani mind a szigetelés, mind a falazóelem esetén, hogy a rétegrend mely termékeket tartalmazza. Ez nem történik meg automatikusan.

A Navigáció paletta / Konszignációk részben megjelenő két lista sablonra duplán kattintva (értelemszerűen sablononként) megjelenik az egyes falakhoz tartozó anyagszükséglet lista.